MUTFAK DEMİRBAŞ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

- GENEL

  - Projelerde gösterilen ve Şartnamede açıklanan tüm Mutfak Demirbaş Malzeme teminini içermektedir.

- KAPSAM

  - Hastane binasına ait mutfak demirbaş malzemeleri, şartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır.

- STANDARTLAR

  - TSE, CE, TS, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

| SIRA NO | MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ | MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ ÖZELLİKLERİ | ADET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEPSI TASIMA ARABASI | TEPSI TASIMA ARABASI 37*53 TEPSIYE GORE 20 RAFLI KAYNAKLI • Ürünün tamamı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. • Kaynaklı imal edilmiştir. • 4 tekerlekli olup 2 adeti frenlidir. | 3 |
| 2 | ÇAL.TEZG.DOLAPLI ARA RAFLI | ÇAL.TEZG.DOLAPLI ARA RAFLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban, ara raflı ve sürgü kapılı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 3 | CAY MAKINASI 120 BARDAK | CAY MAKINASI 120 BARDAK *Cihaz susuz çalıştırıldığında rezistansın bozulmasını önleyen özel kontrol sistemine sahiptir. Su belirlenen seviyenin altına indiğinde cihaz otomatik olarak kapanır ve su sıcaklığı belli bir seviyeye indiğinde tekrar devreye girer. *Gövde ve demleme grubu paslanmaz çelikten imal edilmiştir. *Seviye göstergeleri ile cihazın içinde kalan çay ve su miktarı kontrol edilebilir. *Kullanımı kolay basmalı musluklar ile çayın demini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. *Ayarlanabilir otomatik ısı termostatı cihazın içindeki suyun kaynamasını ve istenilen ısıda kalmasını sağlar. *Sinyal lambaları cihazın çalışma durumunu gösterir. | 2 |
| 4 | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 60*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 5 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 100*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 6 | BUL.ALMA TEZGAHI SIYIRMA HUNİLİ | BUL.ALMA TEZGAHI SIYIRMA HUNİLİ 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Kauçuk çöp sıyırma lastiği bulunmaktadır * Tezgah kenarları su taşmasını engelleyici yapıdadır * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 7 | ÇÖP KOVASI KAPAKLI | ÇÖP KOVASI KAPAKLI 40*40 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Paslanmaz kapak * 50 lt kapasiteli * 3 Teker | 1 |
| 8 | B.Y.M GİRİŞ TEZG.1 EVYELI,SAGDAN | B.Y.M GİRİŞ TEZG.1 EVYELI,SAGDAN 120*75 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Sağdan girişli bulaşık Makinesi giriş tezgahı * Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 9 | DUS SPREY UNITESI | DUS SPREY UNITESI MT002 * Tezgaha monte * Krom kaplama boru * Güçlü sap * Ara musluklu * Spiral hortum tutucu altında hortum koruma lastikli | 2 |
| 10 | GIYOTIN TIP BULASIK YIKAMA MAK. DIJITAL YARIM KAZAN | GIYOTIN TIP BULASIK YIKAMA MAK. DIJITAL YARIM KAZAN *Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı *Saatte maksimum 40 sepet yıkama kapasitesi *Standart hat üzerinde ve köşe kullanımına uygun yapıda *Otomatik ve kullanıcı dostu dijital kontrol paneli *Yıkama kazanında paslanmaz çelikten filtre bulunur *Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu *Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı *Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik *Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır *Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü *Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi *Dijital ekrandan yıkama-durulama suyu sıcaklıklarını okuma olanağı *Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) *Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) | 1 |
| 11 | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ 100*100 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır | 1 |
| 12 | B.Y.M ÇIKIŞ TEZG.ALT TABLALI SOLDAN | B.Y.M ÇIKIŞ TEZG.ALT TABLALI SOLDAN 120*75 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Soldan çıkışlı bulaşık Makinesi çıkış tezgahı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik ızgara taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 13 | KAZAN YIKAMA EVYESİ | KAZAN YIKAMA EVYESİ 140*80 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 310 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 14 | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ 140*100 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır | 1 |
| 15 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 Kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 1 |
| 16 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 Kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 1 |
| 17 | KUVER ÜNİTESİ T.K.STANDLI | KUVER ÜNİTESİ T.K.STANDLI 70*70 * Paslanmaz çelik gövdeli * Ön tarafında pleksiglas öksürük perdesi bulunan servis raflıdır * Paslanmaz çelik borudan tepsi raylı * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir | 1 |
| 18 | SICAK SERV.UNITESI ELEKTRİKLİ | SICAK SERV.UNITESI ELEKTRİKLİ 150*70 * Paslanmaz çelik gövdeli * Su doldurma ve tahliye vanalı * Yüksek verimli silikon yapıştırma rezistanslı * Termostat 30-90 °C arası sıcaklık kontrolü yapabilmektedir * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir | 1 |
| 19 | SERVİS RAFI | SERVİS RAFI 150*30 * Paslanmaz çelik gövdeli * Ön tarafında pleksiglas öksürük perdeli * Paslanmaz çelik borudan üst raf ayaklı * Ayakların üst tablaya montaj noktası paslanmaz çelik bilezik ile gizli | 1 |
| 20 | TEPSI KAYDIRMA STANDI | TEPSI KAYDIRMA STANDI 150*30 * Dört sıralı paslanmaz çelik kızaklı * Paslanmaz çelik destekli * Boru uçları plastik tapa ile kapatılmış * İstenildiğinde sökülüp takılabilir | 1 |
| 21 | NOTR SERV.ÜNITESI ARA RAFLI | NOTR SERV.ÜNITESI ARA RAFLI 80*70 *Paslanmaz çelik gövdeli *Paslanmaz çelik taban ve ara raflı *Ayakların yüksekliği ayarlanabilir | 1 |
| 22 | TEPSI KAYDIRMA STANDI | TEPSI KAYDIRMA STANDI 80*30 * Dört sıralı paslanmaz çelik kızaklı * Paslanmaz çelik destekli * Boru uçları plastik tapa ile kapatılmış * İstenildiğinde sökülüp takılabilir | 1 |
| 23 | TESHIR - SELF SERVIS - SOGUK | TESHIR - SELF SERVIS - SOGUK - 150 CM * Teşhir dolabı, R404A soğutucu gazlı, üflemeli, * Yaklaşık 1250 watt gücünde +4/+6 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, * Kullanıcı kısmındaki sürgülü camlar 10 mm ısıcam, termostatlı ısı kontrollü, * Yaklaşık 480 lt kapasiteli, | 1 |
| 24 | TEPSI KAYDIRMA STANDI | TEPSI KAYDIRMA STANDI 150*30 * Dört sıralı paslanmaz çelik kızaklı * Paslanmaz çelik destekli * Boru uçları plastik tapa ile kapatılmış * İstenildiğinde sökülüp takılabilir | 1 |
| 25 | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 26 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 2 |
| 27 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 140*40 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara raflı ve sürgü kapılı | 2 |
| 28 | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 60*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 29 | 4 INOX KAPI YATAY TIP BUZDOLABI | 4 INOX KAPI YATAY TIP BUZDOLABI * GN 1/1 4 kapılı tezgah tipi buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Maksimum hijyen için yuvarlatılmış köşeler * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21) | 1 |
| 30 | YUKSEK PLEXIGLASS KAPAKLI PIZZA HAZIRLIK UNITESI | YUKSEK PLEXIGLASS KAPAKLI PIZZA HAZIRLIK UNITESI *İç ve dış gövde paslanmaz çelik. *Monoblok gövde ve 38-40 kg/m3 yoğunlukta çevre dostu poliüretan izolasyon. *Çalışma derecesi -2/+8°C. *Statik soğutma sistemli. *Dijital Termometre Termostat kontrollü ve dış yüzeyde dijital derece göstergeli. *Çalışma şartları; Dış ortam sıcaklığı: +40 °C ve %40 bağıl nem. *11 adet GN 1/4x150 kap alabilir. | 1 |
| 31 | DAVLUMBAZ ORTA TİP FİLTRELİ | DAVLUMBAZ ORTA TİP FİLTRELİ 120*100*50 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Ada tip tavan davlumbazıdır * 500x500 pres baskı paslanmaz çelik alev savar filtreli * Filtre bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliktedir * Atık yağ için tahliye vardır | 1 |
| 32 | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 33 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 34 | DUVAR RAFI CIFT SIRA | DUVAR RAFI CIFT SIRA 140*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 35 | EVYELİ TEZG.2G 3 PERDELİ | EVYELİ TEZG.2G 3 PERDELİ 120*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 2 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 36 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 37 | DUVAR RAFI CIFT SIRA | DUVAR RAFI CIFT SIRA 180*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 38 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 160*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 39 | DUVAR RAFI CIFT SIRA | DUVAR RAFI CIFT SIRA 160*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 40 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 130*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 41 | DUVAR RAFI CIFT SIRA | DUVAR RAFI CIFT SIRA 130*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 42 | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 43 | TEK INOX KAPI DIK TIP DERIN DONDURUCU EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP DERIN DONDURUCU EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı derin dondurucu * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -10/-22°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 44 | 700 SERİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ | 700 SERİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ 80*70*30 * Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamıştır. * Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu taşmayı engellemektedir. Fritöz haznesi üst tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri belirgin olmayacak şekilde kaynatılmıştır. * Tamamı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır. * Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C’ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatı mevcuttur. * Gazlı modellerde yüksek verimli özel tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile güvenlik arttırılmıştır. * Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur. * Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlanmıştır. * Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönebilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik imkanı sağlanmaktadır. * Paslanmaz çelik ve güç yoğunluğu düşük ısıtıcılar sayesinde yağın uzun süre kullanılması sağlanmıştır. | 1 |
| 45 | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK * Üniteler 700 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. | 1 |
| 46 | 700 SERİ SET ÜSTÜ ARA TEZGAH | 700 SERİ SET ÜSTÜ ARA TEZGAH 40*70*30 * Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma imkanı sağlamaktadır. * 700 seri diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir. * Dayanıklı şasesi sayesinde ağır ürünlerle çalışma imkanı sağlar. | 2 |
| 47 | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 40 LIK | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 40 LIK * Üniteler 700 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. | 2 |
| 48 | 700 SERİ SET ÜSTÜ DOKUM IZGARA GAZLI | 700 SERİ SET ÜSTÜ DOKUM IZGARA GAZLI 80*70*30 * Döküm pişirme yüzeyinin altında bulunan ayrı ayrı kontrol edilebilen gaz valfleri sayesinde yüzey sıcaklığı istenilen seviyede kontrol edilebilmektedir. * Pişirme yüzeyindeki döküm ızgaralar kolay çıkarılabilir yapıdadır. Bu özellik de cihaza temizlik ve bakım kolaylığı sağlamaktadır. * 130 mm. genişliğindeki özel tasarım döküm pişirme ızgaralar iki taraflı kullanıma uygundur. Seviye ayarı ile pişirme istenilen seviyede yapılabilmektedir. * Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Bu özellik ile temizlik süresi kısalmıştır. * Atık yağ haznesi cihazın pişirme yüzeyinin altında yer almaktadır. Oluşan atık yağ ve partiküller hazneye toplanmaktadır. Böylece temizleme ve bakım kolaylığı sağlanmaktadır. Atık yağ haznesi ön taraftan kolayca alınabilmektedir. * Ağır şartlara dayanıklı dökümden yapılmış alev tutucular her brülörün üstünde mevcuttur. * Oluşan fazla yağ, pişirme ızgarasından akarak yağ haznesine gitmektedir. Böylece yağın alev alması engellenmektedir. | 1 |
| 49 | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK * Üniteler 700 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. | 1 |
| 50 | 700 SERİ SET ÜSTÜ DÖRTLÜ OCAK GAZLI | 700 SERİ SET ÜSTÜ DÖRTLÜ OCAK GAZLI 80*70*30 4x6,2 KW * Üst ocaklar 4 brülörlüdür. * Gazlı Set Üstü ocaklarda emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır. * Tüm Set üstü ocaklarda pres baskı yöntemi ile özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 1,5 mm kalınlığında üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı arttırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır. * Özel tasarlanmış döküm malzemeden brülörler, yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir. * Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazları hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır. * Her ocak brülöründe tencere veya tavaları ocak üstüne koymaya yarayan pik döküm mevcuttur. | 1 |
| 51 | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK * Üniteler 700 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. | 1 |
| 52 | YER OCAGI GAZLI CIFT YANISLI | YER OCAGI GAZLI CIFT YANISLI 60*60*50 * Paslanmaz çelik gövdeli * Sanayi tip dökümlü * Ocak brülörleri çift yanışlı * Emniyet ventilli valfli * LPG veya doğalgaza uyumlu | 3 |
| 53 | KONVEKSIYONLU FIRIN GAZLI 10*GN 1/1 KIZAKLI | KONVEKSIYONLU FIRIN GAZLI 10*GN 1/1 KIZAKLI * Paslanmaz çelik gövdeli * Pişirme kabini ısı kaybını önleyici izolasyonlu * Pişirme kabini sıcaklığının aşırı yükselmesini önleyen emniyet termostatı * Pişirme sıcaklığı dijital termostat kontrollü * Ayarlanabilir pişirme süresi * İstenildiğinde yiyecekler üzerine buhar püskürterek otomatik nemlendirme yapma olanağı * Fırın içi aydınlatmalı * Kapıdan ısı kaçışını önleyen özel silikon contalı * Paslanmaz çelik özel fanı yardımıyla homojen pişirme imkanı * Kapı açıldığında pişirme işlemini durduran emniyet anahtarı * Kapı ısıya dayanıklı çift camdan oluşmuştur * Kolay temizlenebilen kapı iç camı * 4 konumlu fonksiyon anahtarı sayesinde nemli ve nemsiz pişirme istenildiğinde hazne ısısını hızlı soğutma seçeneği * Gaz valfi otomatik ateşleme tertibatlı, pilot alevli, magnet emniyet ventilinden oluşmaktadır * Raflar arası mesafe 68mm * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir * LPG veya doğalgaza uyumlu | 1 |
| 54 | FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI | FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * GN 2/1 küvete uygun * Ayaklar : 40*40 mm profil *Ayarlanabilir ayaklar | 1 |
| 55 | DAVLUMBAZ ORTA TİP FİLTRELİ 360*200 | DAVLUMBAZ ORTA TİP FİLTRELİ 360*200 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Ada tip tavan davlumbazıdır * 500x500 pres baskı paslanmaz çelik alev savar filtreli * Filtre bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliktedir * Atık yağ için tahliye vardır | 1 |
| 56 | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 50*70 | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 50*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 1 adet 400x500x250 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 57 | HAMUR YOĞURMA MAKINASI 50 KG MEKANİK KONTROL PANELLİ | HAMUR YOĞURMA MAKINASI 50 KG MEKANİK KONTROL PANELLİ *Çift redüktörlü olmalıdır. *Her türlü hamur (pide, pizza, baklava, börek hamuru) yoğurmak için ideal bir makinedir. *Kazan, kazan kapağı ve karıştırıcı aparatlar paslanmaz çelikten imal edilmiştir. *Emniyet kafesi açıldığı zaman makine otomatik olarak durur. *Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır. *Gövde elektrostatik boyalıdır. | 1 |
| 58 | ÇAL.TEZG.MERMER TABL.TABAN RAFSIZ TEK ÇEKM.190*80 | ÇAL.TEZG.MERMER TABL.TABAN RAFSIZ TEK ÇEKM.190*80 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Mermer tabla kalınlığı 30 mm * Üst tabla alınları 30 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * GN 1/1-100 uyumlu teleskopik çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 59 | UN SEKER ARABASI USA102 - 102 LT | UN SEKER ARABASI USA102 - 102 LT - 46010010 * Beyaz renkli * Polietilen gövde * Polikarbon kapak * Kapasite : 102 lt | 2 |
| 60 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 120*40 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 120*40 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara raflı ve sürgü kapılı | 1 |
| 61 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 110*40 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 110*40 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara raflı ve sürgü kapılı | 1 |
| 62 | ÇAL.TEZG.MERMER TABL.TABAN RAFSIZ TEK ÇEKM.190*80 | ÇAL.TEZG.MERMER TABL.TABAN RAFSIZ TEK ÇEKM.190*80 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Mermer tabla kalınlığı 30 mm * Üst tabla alınları 30 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * GN 1/1-100 uyumlu teleskopik çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 63 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 190*40 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 190*40 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara raflı ve sürgü kapılı | 1 |
| 64 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 108*70 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 108*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 65 | DUVAR RAFI 108*30 | DUVAR RAFI 108*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 66 | EVYELİ TEZG.2G 3 PERDELİ 120*70 | EVYELİ TEZG.2G 3 PERDELİ 120*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 2 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 67 | STERIL BIÇAK DOLABI 10-20 BIÇAKLIK | STERIL BIÇAK DOLABI 10-20 BIÇAKLIK * Paslanmaz çelik gövdeli * Renkli, ultraviyole ışın filtreli, pleksiglass, kilitlenebilir kapaklı * 0-90 dakika zaman saatli * Kapak açıldığında sistemi durduran emniyet switchli * Duvara asılmaya uygun yapı | 1 |
| 68 | ÇAL.TEZG.SÜZME HAVUZLU 120*70 | ÇAL.TEZG.SÜZME HAVUZLU 120*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Süzme havuzunda perfore sac bulunmaktadır * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 69 | DUS SPREY UNITESI | DUS SPREY UNITESI (evye tıpı batarya+ara musluk) * Tezgaha monte * Krom kaplama boru * Güçlü sap * Ara musluklu * Spiral hortum tutucu altında hortum koruma lastikli | 1 |
| 70 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 140*70 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 71 | DUVAR RAFI 140*30 | DUVAR RAFI 140*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 72 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 156*70 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 156*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 73 | DUVAR RAFI 156*30 | DUVAR RAFI 156*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 74 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 120*70 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 120*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 75 | DUVAR RAFI CIFT SIRA 120*30 | DUVAR RAFI CIFT SIRA 120*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 76 | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 77 | SEBZE DOGRAMA MAKINASI SET USTU | SEBZE DOGRAMA MAKINASI SET USTU *Sebze ve meyvelerin özelliğini bozmadan dilimleyen,rendeleyen,kübik ve parmak patates olarak kesen çok amaçlı bir makinedır. *Basit kullanım ve seri iş kabiliyeti *Ön kapağa bağlı çalışan emniyet sistemi *paslanmaz çelik kesici Bıçağılar *Abs plastik malzemeden disk gövdesi * Tezgah üstü | 1 |
| 78 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 4 |
| 79 | SOGUK ODA +4 415*298*240 | SOGUK ODA +4 415*298*240 * 80mm HCFC-Free PU yalıtım kalınlığı (38-42 kg/m³) * Çift tarafı elektrostatik boyalı galvaniz paneller ve kilit sistemli takviyeli plywood zemin panel * İç ve Dış finiş aksesuarları * LED armatür aydınlatma * Net kapı boşluğu:90x190 cm, kalınlık 70mm, acil kaçış butonlu * Hermetik kompresör * Defrost sistemli split tip soğutma ünitesi | 1 |
| 80 | SOĞUK ODA -18 410*221*240 | SOĞUK ODA -18 410*221*240 * 120mm HCFC-Free PU yalıtım kalınlığı (38-42 kg/m³) * Çift tarafı elektrostatik boyalı galvaniz paneller ve kilit sistemli takviyeli plywood zemin panel * İç ve Dış finiş aksesuarları * LED armatür aydınlatma * Net kapı boşluğu:90x190 cm, kalınlık 90mm, acil kaçış butonlu * Hermetik kompresör * Defrost sistemli split tip soğutma ünitesi | 1 |
| 81 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*152*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*152*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 3 |
| 82 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 5 |
| 83 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*137*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*137*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 1 |
| 84 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*122*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*122*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 1 |

- GARANTİ

  - Mekanik cihazlar için  2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecek olup, en az 10 yıl parça bulundurma garantisi verecektir. Paslanmaz ürün grupları için 2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecektir.

  - Garanti süresi içinde, imalat hataları, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir.

  - Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.

  - Hatalı çıkan tüm ürünler engeç 5iş günü içersinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

  - İş bitimi sistem montajı eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır.

  - Cihazların etkin kullanımı için yüklenici firma personele eğitim verecektir.

  - Herhangi bir arıza durumunda yetkili servis tarafından en geç 2 takvim günü içersinde onarımı yapılmalıdır. Parça değişimi söz konusu ise en geç 3 iş günü içersinde temini yapılmalıdır.