| SIRA NO:1 1 | POZ NO : | 43.610.1022/m2 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

OTOPARK MEVCUT TOPRAK TESVİYE VE SIKIŞTIRME TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILARAK TEMEL ALTI DOLGUSUNA HAZIR HALE GETİRİLMESİ.(OTOPARK)

İŞİN TANIMI :

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş stabilize malzemenin dolgu yapılacak bina, sınai imalatlar ve saha betonu alt zeminlerinin zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra konulacağı yerin kenarına figüre edilmiş, serileceği yere kadar makine ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, 15,0 cm'lik tabakalar halinde makine ile serilmesi ve sulanması, 4,0 - 5,0 ton statik ağırlık, 8,0 - 9,0 ton dinamik kuvvette titreşimli silindirle İdarenin isteği oranda sıkıştırılması, (Sıkıştırılmış stabilize malzemeden alınacak karot numunesinin yoğunluğu asgari 1,960 ton/m³ olmalıdır.) için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Stabilize malzemenin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,10 m³ stabilize malzeme ile İdarenin istediği sıkışma oranında titreşimli silindirle sıkıştırılmış stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m2 fiyatı. Ölçü: Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış stabilize dolgu malzemesinin taşınmasına esas miktar; Onaylı projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanan veya ataşmanlarda tespit edilen sıkıştırılmış stabilize dolgu hacminin, 1,10 kabarma katsayısı ile çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarın 1,800 ton/m³ ile çarpımından elde edilen ton cinsinden miktarıdır. 2) Bu birim fiyat; a. Genel Müdürlük veya yetkili birimlerce, titreşimli silindirle sıkıştırma yapılması kararlaştırılmış, projesi yapılarak onaylanmış veya onaylı tutanakla tespit edilerek bina, sınai imalatlar ile saha betonlarının temel ve temel altı dolgularında uygulanır. b. Sıkıştırmanın fiilen titreşimli silindirle yapılmaması halinde ise uygulanmaz. 3) Stabilize dolgu yapılan temel, temel altı ve saha betonları dolgularına ait onaylı projeler veya onaylı tutanakla ataşmanlara işlenen enkesitler esas alınarak hesaplanan hacimden, dolgu kesiti içindeki sınai imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m2 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m2) |  |
| 43.610.1022/m2 | ( ₺ / m2 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | OTOPARK toprak tesviye edilmesi ve 5-10 cm balans serilerek sıkıştırılması |

| SIRA NO:2 1 | POZ NO : | 43.610.1022/m2 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

YÜRÜYÜŞ YOLLARI MEVCUT TOPRAK TESVİYE VE SIKIŞTIRME TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILARAK TEMEL ALTI DOLGUSUNA HAZIR HALE GETİRİLMESİ.

İŞİN TANIMI :

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş stabilize malzemenin dolgu yapılacak bina, sınai imalatlar ve saha betonu alt zeminlerinin zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra konulacağı yerin kenarına figüre edilmiş, serileceği yere kadar makine ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, 15,0 cm'lik tabakalar halinde makine ile serilmesi ve sulanması, 4,0 - 5,0 ton statik ağırlık, 8,0 - 9,0 ton dinamik kuvvette titreşimli silindirle İdarenin isteği oranda sıkıştırılması, (Sıkıştırılmış stabilize malzemeden alınacak karot numunesinin yoğunluğu asgari 1,960 ton/m³ olmalıdır.) için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Stabilize malzemenin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,10 m³ stabilize malzeme ile İdarenin istediği sıkışma oranında titreşimli silindirle sıkıştırılmış stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m2 fiyatı. Ölçü: Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış stabilize dolgu malzemesinin taşınmasına esas miktar; Onaylı projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanan veya ataşmanlarda tespit edilen sıkıştırılmış stabilize dolgu hacminin, 1,10 kabarma katsayısı ile çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarın 1,800 ton/m³ ile çarpımından elde edilen ton cinsinden miktarıdır. 2) Bu birim fiyat; a. Genel Müdürlük veya yetkili birimlerce, titreşimli silindirle sıkıştırma yapılması kararlaştırılmış, projesi yapılarak onaylanmış veya onaylı tutanakla tespit edilerek bina, sınai imalatlar ile saha betonlarının temel ve temel altı dolgularında uygulanır. b. Sıkıştırmanın fiilen titreşimli silindirle yapılmaması halinde ise uygulanmaz. 3) Stabilize dolgu yapılan temel, temel altı ve saha betonları dolgularına ait onaylı projeler veya onaylı tutanakla ataşmanlara işlenen enkesitler esas alınarak hesaplanan hacimden, dolgu kesiti içindeki sınai imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m2 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m2) |  |
| 43.610.1022/m2 | ( ₺ / m2 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | YÜRÜYÜŞ YOLLARI toprak tesviye ve sıkıştırılması |

| SIRA NO:3 1 | POZ NO : | '15.125.1008 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

32 mm.'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması. H:10 CM ortalama

İŞİN TANIMI :

32mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m3 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m3) |  |
| '15.125.1008 | ( ₺ / m3 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | otopark ve yürüyüş yolları grovak veya mucur serme ve sıkıştırma NO:2 MUCUR KARIŞIK h:10 cm |

| SIRA NO:4 1 | POZ NO : | '15.125.1010 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması

İŞİN TANIMI :

63mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m3 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m3 ) |  |
| '15.125.1008 | ( ₺ / m3 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | otopark ve yürüyüş yolları grovak veya mucur serme ve sıkıştırma NO:1 MUCUR KARIŞIK h:10 cm |

| SIRA NO:5 1 | POZ NO : | 15.435.1203 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

İŞİN TANIMI :

Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( metre ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / metre) |  |
| 15.435.1203 | ( ₺ / metre ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | bordür imalatı 50 x 20 x 10 cm boyutlarında istenilen renkte |

| SIRA NO:6 1 | POZ NO : | 15.245.1002/N | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

beton altına 2.Kalite naylon serme

İŞİN TANIMI :

'Tesviye edilen mucur üzerine 2.kalite naylon serilmesi

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m2 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m2) |  |
| 15.245.1002/N | ( ₺ / m2 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | 'Tesviye edilen mucur üzerine 2.kalite naylon serilmesi |

| SIRA NO:7 1 | POZ NO : | 15.160.1001 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) Q188/188

İŞİN TANIMI :

5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır. 2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz. ______________________________________________________

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( ton ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / ton) |  |
| 15.160.1001 | ( ₺ / ton ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | Q188/188 ÇİFT SIRA ALT-ÜST KULLANILACAKTIR. 500X215 CM 2,96 kg/m2 |

| SIRA NO:8 1 | POZ NO : | 15.150.1005 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

İŞİN TANIMI :

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m3 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m3) |  |
| 15.150.1005 | ( ₺ / m3 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) (fiber donate takviyeli elyaf lif 0,6kg/m3) |

| SIRA NO:9 1 | POZ NO : | 15.190.1002/Ve kür | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

Kuvars agregalı (istenilen renkte) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)

İŞİN TANIMI :

Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars agregalı renkli yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars agregalı renkli yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra,akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır. NOT: Yüzey sertleştirci uygulamalarında birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü uygulanmalıdır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m2 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m2) |  |
| 15.190.1002/Ve kür | ( ₺ / m2 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | İstenilen renkte yüzey sertleştirici ve perdah VE KÜR uygulanması kür dahil |

| SIRA NO:10 1 | POZ NO : | baskı beton işçiliği | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

baskı beton işçiliği, Yüzeysertleştiricisi yapılmış taze beton da istenilen betonda dekoratif motif verilmesi.

İŞİN TANIMI :

Yüzeysertleştiricisi yapılmış taze beton da istenilen betonda dekoratif motif verilmesi.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m2 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m2) |  |
| baskı beton işçiliği | ( ₺ / m2 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | baskı beton işçiliği, Yüzeysertleştiricisi yapılmış taze beton da istenilen betonda dekoratif motif verilmesi. |

| SIRA NO:11 1 | POZ NO : | 15.475.1001/10.170.1703 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

Büfe etrefı ahşap görünümlü plastik deck kaplama ( 14 cm eninde x 2 cm kalınlığında serbest boy olacaktır.)( merdiven ve rampaları ile beraber) ( döşemeyi taşıyacak yeterli sayıda oluşturulacak çelik galvaniz dikmeler ve galvaniz aşık ve mertekleri ile birlikte döşenecektir.Dikmelerin betonla toprak zemine sabitlenmesi dahildir.)

İŞİN TANIMI :

Büfe etrefı ahşap görünümlü seçilecek ahşap renk tonunda plastik deck kaplama ( 14 cm eninde x 2 cm kalınlığında serbest boy olacaktır.)( merdiven ve rampaları ile beraber) ( döşemeyi taşıyacak yeterli sayıda oluşturulacak çelik galvaniz dikmeler ve galvaniz aşık ve mertekleri ile birlikte döşenecektir.Dikmelerin betonla toprak zemine sabitlenmesi dahildir.)

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m2 ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m2) |  |
| 15.475.1001/10.170.1703 | ( ₺ / m2 ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | Büfe etrefı ahşap görünümlü seçilecek ahşap renk tonunda plastik deck kaplama |

| SIRA NO:12 1 | POZ NO : | 15.435.1203/Q50+50cm | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

Q50 cm yuvarlak 1/4 çember boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

İŞİN TANIMI :

Proje ve tekniğine uygun olarak Q50 cm YUVARLAK boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 4 ADET 1 ağaç etrafı fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (4 takım 1 adet ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / 4 takım 1 adet) |  |
| 15.435.1203/Q50+50cm | ( ₺ / 4 takım 1 adet ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | Q50 cm yuvarlak 1/4 çember boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) 4 takım 1 adet |

| SIRA NO:13 1 | POZ NO : | 48.700.1301 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

Sert Ağaç Oturma Bankı Yapılması

İŞİN TANIMI :

ağaç kütük ahşap bank uzunlukları 2,60 - 2,70 m, eni 0,23 - 0,26 m ve yüksekliği 0,13 - 0,16 m ( oturma bank tren yollarında kullanılan travers olacaktır.)

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( adet ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / adet ) |  |
| 48.700.1301 | ( ₺ / adet ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | ağaç kütük ahşap bank uzunlukları 2,60 - 2,70 m, eni 0,23 - 0,26 m ve yüksekliği 0,13 - 0,16 m ( oturma bank tren yollarında kullanılan travers olacaktır.) |

| SIRA NO:14 1 | POZ NO : | KTB.10.7203 | GRUP : | İNŞAAT İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

İŞ :

100 cm ahşap korkuluk yapılması. Ana babalar emprenye edilmiş 3.sınıf çam 8x8 cm diğer 6x6 cm olacaktır.

İŞİN TANIMI :

Korkuluklar 3 mt de konulmak şartı ile 1.sınıf çam kerestesiyle kenarları pahlı, lamine ve emprenye edilmiş 100 cm x 8 cm x 8 cm ebatlarında ahşap korkuluk dikmelerinin çelik aparatlar ile montajı, her bir korkuluğa 30 mm çapında hizasında ve gönyesinde 3 delik açılması, delik çevrelerinin zımparalanarak çapaklarının temizlenmesi, korkuluk yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı dir. ÖLÇÜ: Korkuluk dikmeleri 3 mt'de bir konulmak şartı ile toplam uzunluk ölçülerek ödenir..

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( metre) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / metre ) |  |
| KTB.10.7203 | ( ₺ / metre ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |