| SIRA NO: 1 | YENİ POZ NO : | 15.120.1001 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.15.001/1A |  |  |

İŞ :

Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)

İŞİN TANIMI :

Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1)Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez. Temel pabuçu için gerekli kazı içindir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m³ ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m³ ) |  |
| 15.120.1001 | ( ₺ / m³ ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 2 | YENİ POZ NO : | 19.100.2495 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | 07.005-1 |  |  |

İŞ :

T.mesafesi t.yolu üzerinden ölç.meyli <=%10 olan hercins kapl.yolda m>10 km olan taşıma

İŞİN TANIMI :

TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN (ORTALAMA OLARAK) ÖLÇÜLEN MEYLİ <=%10 OLAN HERCİNS KAPLAMALI YOLDA M>10 KM OLAN TAŞIMALAR Analiz Format No : 1; İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ; Yıl : 2022. İş Kalemi / İş Grubu No; Analizin Adı; Ölçü Birimi. 19.100.2495; Hafriyat taşıma >10 km için.. 07.005-1. Poz No; Girdiler; Ölçü Birimi; Miktarı; Birim Fiyatı; Tutarı. F = A x K x ( 0,0007 x M +0,01 ) x G; 40,07 ₺. A; A : Zorluk Katsayısı = 1,75; 1,75. G; G :Taşınan Malzemenin Yoğunluğu = 1,8 Ton/m³; Ton/m³; 1,8. K; K : Taşıt Katsayısı ( Rayiç : 10.110.1003 - 02.017 = 530 ); rayiç 2022; 530. M; M : Taşıma mesafesi = 20 Km; km; 20. Toplam Tutar; 40,07 ₺. %25 kar; 10,02 ₺. karlıtoplam; 50,09 ₺.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( m³ ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m³ ) |  |
| 19.100.2495 | ( ₺ / m³ ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 3 | YENİ POZ NO : | 15.160.1003 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.23.014 |  |  |

İŞ :

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

İŞİN TANIMI :

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. Çap (Ø)mm Birim AğırlığıKg/m 8 0,395 10 0,617 12 0,888

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (kg.) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / kg ) |  |
| 15.160.1003 | ( ₺ / kg ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 4 | YENİ POZ NO : | 15.160.1004 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.23.015 |  |  |

İŞ :

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

İŞİN TANIMI :

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:ÖLÇÜ : 1) Betonarme proje demir donatı detaylarına göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. Çap (Ø) Birim Ağırlığı mm Kg/m 14 1,208 16 1,578 18 1,998 20 2,466 22 2,984 24 3,551 26 4,168 28 4,834

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (kg.) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / kg ) |  |
| 15.160.1004 | ( ₺ / kg ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 5 | YENİ POZ NO : | 15.160.1001 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.23.010 |  |  |

İŞ :

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)

İŞİN TANIMI :

5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:ÖLÇÜ: 1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır. 2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz._____________________________________________________ ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek yön) Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm ______________________________________________________ 4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33 5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51 5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62 6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74 6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87 7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01 7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16 8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32 8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48 9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66 9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85 10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06 10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27 11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49 11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72 12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (kg) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / kg) |  |
| 15.160.1001 | ( ₺ / kg ) |

| NOTLAR : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| SIRA NO: 6 |  | YENİ POZ NO : | 15.180.1003 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
|  |  | ESKİ POZ NO : | Y.21.001/03 |  |  |

İŞ :

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması. (BEYKENT LOGOLU heriki yüzde )

İŞİN TANIMI :

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz. NOT : 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m²) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m²) |  |
| 15.180.1003 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | (BEYKENT LOGOLU Kalıbın her iki yüzünde ) |

| SIRA NO: 7 | YENİ POZ NO : | 15.150.1005 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.16.050/15 |  |  |

İŞ :

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

İŞİN TANIMI :

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m³) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m³) |  |
| 15.150.1005 | ( ₺ / m³) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 8 | YENİ POZ NO : | 15.555.1001 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.17.301/01 |  |  |

İŞ :

1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

İŞİN TANIMI :

Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,00 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (metre) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / mt) |  |
| 15.555.1001 | ( ₺ / mt ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 9 | YENİ POZ NO : | 15.555.1003 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : | Y.17.301/03 |  |  |

İŞ :

1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

İŞİN TANIMI :

Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,50 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (metre) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / mt) |  |
| 15.555.1003 | ( ₺ / mt ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |