| SIRA NO: 1 | YENİ POZ NO : | 15.550.1202 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (40x60x2 veya 3 mm antipaslı demir profil )BEYAZ BOYALI

İŞİN TANIMI :

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. Ayrıca antipas ve boya bedeli ödenmez.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : ( adet ) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / kg) |  |
| 15.550.1202 | ( ₺ / kg ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | ( 40 x 60 x 2 veya 3 mm antipaslı BEYAZ BOYALI demir profil ) |

| SIRA NO: 2 | YENİ POZ NO : | ’15.325.1109 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.

İŞİN TANIMI :

Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla , çelik veya ön yapımlı betonarme kirişe uygun şekil verilerek, bu kirişlere monte edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli satıhlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir. NOT : Mevcut çelik ve ön yapımlı betonarme oluklu levha tespit aşıklarının aralıkları levha tespiti için uygun değilse, aşıklar kendi pozundaki bedel karşılığında uygun aralıkta yeniden yaptırılır. Üstten kapama ünitelerin hava alabileceği şekilde olacak, açık kenarları kapalı 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile beyaz olarak kapatılacaktır. Kapatılacak olan bu ünitelerin yerleri ayrıca planda gösterilmiştir.EK2

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m²) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m²) |  |
| 15.325.1109 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | Beyaz |

| SIRA NO: 3 | YENİ POZ NO : | RAYİÇ FİYAT | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Isıtma soğtma dış üniteleri kapatma menfez işleri. Hadve genişliği 1,5 cm + 10,0 cm + 1,5 cm ebatlarında ( 18 adet 1,5 mm sac ile yapılacaktır.) 100X200 cm ebatlarında fabrikada yapılmış demonte edilebilecek kutu profil çerçeveli MENFEZ)

İŞİN TANIMI :

40x60x2 mm kutu profile fabrikada monte edilmiş statik beyaz boyalı ( Hadve genişliği 1,5 cm + 10,0 cm + 1,5 cm ebatlarında ( 18 adet 1,5 mm sac ile yapılacaktır.) 100X200 cm ebatlarında fabrikada yapılmış demonte edilebilecek kutu profil çerçeveli MENFEZ) Ölçü : M2 birim fiyatına fabrikada yapılacak olan etrafındaki kutu profil, menteşe ve diğer malzemeler dahildir. Ayrıca kullanılan malzemeler ödenmez.m2 ye demontaj montaj olabilmesi için tüm kullanılan ekipmanlar dahildir.

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m²) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m²) |  |
|  | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

| SIRA NO: 4 | YENİ POZ NO : | ’15.325.1109 | GRUP : | YAPI İŞLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESKİ POZ NO : |  |  |  |

İŞ :

Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile ara bölme örtüsü yapılması.

İŞİN TANIMI :

Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla , çelik veya ön yapımlı betonarme kirişe uygun şekil verilerek, bu kirişlere monte edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli satıhlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir. NOT : Mevcut çelik ve ön yapımlı betonarme oluklu levha tespit aşıklarının aralıkları levha tespiti için uygun değilse, aşıklar kendi pozundaki bedel karşılığında uygun aralıkta yeniden yaptırılır. Üstten kapama ünitelerin hava alabileceği şekilde olacak, açık kenarları kapalı 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile beyaz olarak kapatılacaktır. Kapatılacak olan bu ünitelerin yerleri ayrıca planda gösterilmiştir.EK2

| ÖLÇÜM : |  |
| --- | --- |
| Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. |  |
| BİRİM : (m²) |  |
| BİRİM FİYAT : (TL / m²) |  |
| 15.325.1109 | ( ₺ / m² ) |

| NOTLAR : |  |
| --- | --- |
| 1 | Beyaz |